ПАСПОРТ

ПОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА МОДЕЛИ

ОКС 1000

- Содержание

  - Назначение и область применения оборудования

  - Описание конструкции оборудования и технические параметры

  - Принцип работы оборудования

| Габаритные размеры | ОКС 1000 |
| --- | --- |
| Ширина рабочей зоны, мм | 1 000 |
| Общая ширина корпуса, мм | 1 080 |
| Высота корпуса, мм | 2 000 |
| Высота рабочей зоны, мм | 1 000 |
| Глубина корпуса, мм | 1 000 |
| Глубина рабочей зоны, мм | 460 |

  - Назначение и область применения оборудования

    - Покрасочно - сушильная камера (далее – покрасочная  камера) применяется для удаления лакокрасочного тумана, не осевшего на изделие, образующегося при покраске изделий  с помощью окрасочных аппаратов, распыляющих окрасочные материалы.

    - Показатели применения покрасочной камеры:

      - Повышение качества лакокрасочных покрытий

      - Снижение времени обслуживания покрасочных участков

      - Увеличение производительности работы покрасочных  участков

      - Обеспечение допустимых санитарно-гигиенических условий труда маляров и вспомогательного персонала

      - Незамедлительное удаление паров растворителей из рабочей зоны, с целью исключения образования взрывоопасных концентраций

      - Снижение выбросов шламов лакокрасочных материалов в окружающую среду

      - Обеспечение исполнения требований по пожарной безопасности для покрасочных участков.

      - Обеспечение сушки изделий как с нагревом, так и без.

  - Описание конструкции оборудования

    - Корпус и детали  покрасочной камеры  изготовлены из оцинкованной листовой стали толщиной 1,2 мм:

      - Нижняя деталь покрасочной камеры

      - Боковые части покрасочной камеры

      - Крыша покрасочной камеры

      - Фронтальная (верхняя лобная часть) покрасочной камеры

    - Покрасочная камера оснащается оборудованием:

      - Вентилятор среднего давления - 1шт.

| Вентилятор ВЦ14-46 (ВР 300-45) |  |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя | 0,75 кВт |
| Производительность вентилятора | 1500 м3/час |
| Тип электродвигателя | Общепромышленный |

      - Светильник  - 1шт.

| Светильник дневного света |  |
| --- | --- |
| Мощность светильника | 18 Вт |
| Исполнение светильника | IP65 |

      - Шкаф электроуправления оборудованием покрасочной камеры

| Шкаф электрический навесной пластиковый |  |
| --- | --- |
| Главный рубильник | Выключатель автоматический |
| Защита | Тепловые реле |
| Управление цепью включения электродвигателей | Электромагнитные мотор-автоматы |

      - Отсек сухих фильтров покрасочной камеры

| Фильтр покрасочной камеры сухого типа |  |
| --- | --- |
| Отсек для установки фильтровального материала | Из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2мм, съёмный, вставляется в корпус покрасочной камеры |
| Тип фильтровального материала | Материал Paint-Stop FS1L THICK.2, толщина 65мм, класс очистки EU3 |

Принцип работы покрасочной камеры

Кнопкой на электрическом шкафу включается вентилятор покрасочной покрасочной камеры, создавая разряжение в помещении участка покраски . Лаковый туман вытягивается из рабочей зоны  параллельными полу потоками воздуха. Также эти потоки воздуха удаляют из рабочей зоны пары растворителей. Лаковый туман частично осаждается на гофрокартонном . Далее попадают в сухие фильтры, расположенные под всасывающим отверстием.

Срок годности 12 месяцев.    Срок службы 10 лет.

МП   ______________/Оамер Э.А.